Правильный уход за бассейнами

Красивая и прозрачная вода - это желание любого владельца бассейна. Вы должны помнить, что вода - живой организм, который требует ухода и "питания", причем каждый бассейн индивидуален и поэтому требует индивидуального подхода. "ООО МАКОСЕРВИС" имеет полный набор средств для ухода за водой.

Внимание! Перед использованием химических препаратов необходимо ознакомится с данной инструкцией и с инструкцией на каждый применяемый препарат.

В начале сезона купания необходима основательная весенняя чистка бассейна. Для этого мы предлагаем последовательно использовать следующие средства:

1 этап: - самый важный - регулирование величины рН. Значение рН показывает "характер" Вашей воды. Слишком большое значение рН делает воду агрессивной по отношению к коже тела и снижает эффективность действия других средств ухода за водой. В этом случае говорят, что вода "щелочная". Слишком малая величина рН обуславливает "кислотную" реакцию воды и приводит к разрушению пленки  бассейна. Идеальная величина рН лежит между значениями 7,2-7,6, т.е. обуславливает слегка щелочной характер воды.

Для регулирования величины рН применяются  средства рН+ (повышающее) и рН- (понижающее).

2 этап: уничтожение водорослей.

Водоросли служат питательной средой для бактерий. Именно поэтому необходимо добиться, чтобы ни в воде, ни на стенках бассейна водорослей не было.

Для уничтожения водорослей применяется “Альгицидl” не образуют пены, не содержат хлора.

3 этап: дезинфекция воды.

Дезинфекция воды позволит Вам и Вашим гостям купаться без риска заразиться и заболеть.

Высококачественный «Clorgranulat», «Хлор в гранулах»,  при регулярном применении, позволит Вам просто и эффективно обеспечить защиту воды от бактерий, грибков и других возбудителей болезней.

Для без проблемной длительной дезинфекции для бассейнов свыше 20 куб.м необходимо использование  медленно растворимых хлор таблеток «Хлор в таблетках 200гр.» (200г с 90% содержанием активного хлора).

Так, если  вода мутная и фильтр не может устранить это загрязнение, то применяется «Флокулянт», преобразующий загрязнения в хлопья, с которыми уже может справиться фильтровальная установка. Для получения кристально-чистой воды используется эффективное средство «Флокулянт».

При консервации бассейна на зимний период используется средство «Uberwinterungsmittel», которое препятствует образованию известковых отложений, росту водорослей и значительно облегчает весеннюю чистку бассейна.

Что делать если...:

Даже при правильном уходе внешние причины могут ухудшить качество воды. В этом случае Вам полезно знать следующее:

1. Мутная вода или слизь на стенках.

Причина: плохая работа фильтра или влияние погоды, например дождя.

Что делать:

1.Определите значение рН и отрегулируйте его до уровня 7,2-7,6 с помощью рН+ или рН-.

2. Проведите ударное хлорирование воды с помощью «Clorgranulat», «Хлор в гранулах»,

3. Для песочных фильтров добавьте в воду «Флокулянт»

Фильтр включить на длительное время и хорошо промыть (обратная промывка).  Если эти действия не привели к желаемому результату через 3 дня повторить ударное хлорирование.

2. Коричневая вода.

Причина: коричневый цвет обусловлен наличие железа в воде.

Что делать: отрегулировать величину рН до значения 7,2-7,6, провести ударное хлорирование, добавить в воду  «Флокулянт». Фильтр  включить на длительное время и хорошо промыть (обратная промывка).

3. Неприятный запах хлора.

Причина: Запах обусловлен образованием хлораминов и вызван перегрузкой бассейна, когда хлор реагирует с загрязнениями. Хлорамин не имеет дезинфицирующих свойств и напротив вызывает изменения величины рН и воспаление глаз.

Что делать: провести ударное хлорирование. Хлорамины исчезнут, и вновь образуется активный хлор.

4. Раздражение глаз и кожи - неправильная величина рН:

Определить и отрегулировать величину рН до значения 7,2-7,6.

Химические препараты поставляются в концентрированном

виде и требуют  осторожного обращения!

1. Не допускается ни в каком виде смешивать концентраты.

2. Все химикалии хранить в прохладном месте, в тени, в плотно закрытой таре.

3. Мерная емкость должна быть тщательно очищена и высушена перед каждым употреблением.

4. Прежде, чем применять химикалии, ознакомьтесь с инструкцией.

5. Использовать строго по назначению.

6. Беречь от детей!

Общие меры безопасности

при  использовании  химических препаратов.

- хранить под замком в сухом, недоступном для детей месте ;

- при попадании в глаза или на кожу немедленно промыть большим  количеством воды;

- не смешивать с другими химикатами;

- не принимать внутрь.

1. АЛЬГИЦИД   СТХ- 500

Эффективное быстродействующее средство на основе соединения аммония. Обладает сильным бактерицидным, противогрибковым и альгицидным свойствами. Препятствует образованию и размножению водорослей и микроорганизмов.

# СВОЙСТВА

Состояние ………………………………………………….жидкость

Цвет …………………………………………………………синий

pH ……….………………….…………..……………………7- 7,5

Плотность …………………………………………………..1 г/см³

# ДОЗИРОВКА

Обработка для предотвращения образования водорослей.

- Начальная обработка: 2 л CTX-500 на100 м3 воды.

- Повседневная обработка: 0,65 л CTX-500 на 100 м3 воды. Проводить еженедельно.

Начальную обработку проводить до тех пор, пока вода не станет прозрачной.

Эту дозировку можно считать основной. Дозировка может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна, а также климатических условий.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обработка для предотвращения образования водорослей.

Необходимое количество CTX-500 развести в отдельной емкости, затем добавить непосредственно в воду бассейна.

Обработку с применением CTX-500 следует проводить в вечернее время суток, при отсутствии купающихся.

ТАКЖЕ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ:

- Периодической дезинфекции чаши бассейна.

Рекомендуется обработать пол и стены бассейна перед наполнением раствором CTX-500 (1л на 10л воды). В результате такой обработки на стенах и полу образуется защитный дезинфицирующий слой.

- Дезинфекции пространства вокруг бассейна.

Пространство вокруг бассейна загрязняется, что приводит к образованию бактерий, которые впоследствии переносятся в воду бассейна. Чтобы избежать этого, необходимо ежедневно производить обработку этих поверхностей раствором СТХ-500 из расчета 5 л  на 10л воды. После обработки необходимо оставить состав на 2 часа, после чего тщательно вымыть.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 1 – 2 - 5 и 25 л.

2. ХЛОР В ГРАНУЛАХ   СТХ - 120

Быстрорастворимый пр епарат в гранулах для обеззараживания воды бассейна.

# СВОЙСТВА

Состояние …………………………………твердое вещество в гранулах

Цвет …………………………………………белый

Массовая доля хлора  .……………..........65 %

Растворимость (20º C.) ……..…….………9,7

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: Применить 15 г CTX-120 на м³ воды.

- Постоянная обработка: После урегулирования уровня рН добавить в воду СТХ-120 из расчета 1 – 2 г на м³.

Данная дозировка может считаться базовой и может изменяться в соответствии с индивидуальными характеристиками бассейна и климата.

Начальную обработку (шоковое хлорирование) необходимо проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество реагента предварительно растворить в пластмассовом ведре и равномерно распределить по поверхности воды бассейна.

после чего запустить фильтровальное оборудование. желательно в вечернее время в отсутствие купающихся.

Уровень свободного хлора должен быть на уровне 0,5 – 2 мг/л. Его можно определить с применением тестеров рН и хлора. Замеры необходимо производить дважды в день.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 1 -5 и 30 кг.

3. ХЛОР В ГРАНУЛАХ   СТХ - 200

Быстрорастворимое органическое соединение (стабилизированный хлор) дляобеззараживания воды бассейна.

# СВОЙСТВА

Состояние …………………………………..……………. твердое вещество в гранулах

Цвет ……………………………………………………….. белый

Массовая доля хлора……….….………………………...55 % - 60 %

pH (1%) …………….. …….……………….. ……………..6 - 7

Влажность ………………….…………….……….……….8,8 %

Растворимость ………………………………..…………..30 г/100 мл.

# ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Благодаря высокой способности к растворению, необходимая концентрация хлора в воде достигается за короткий промежуток времени.

- СТХ-200/GR рекомендуется для дезинфекции воды в бассейнах из полиестра или винила, т. к. при обработке поверхности не обесцвечиваются.

- Благодаря быстрой растворимости реагента в воде, дезинфекцию можно проводить с использованием дозирующего оборудования.

- Хлор, образовавшийся в воде в результате обработки, препятствует проникновению ультрафиолетового излучения.

- Применение препарата не влияет на показатель рН  воды бассейна.

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: CTX-200/GR добавляется из расчета 10 г на 1м³ воды.

- Постоянная обработка: проводится ежедневно. После того, как уровень рН был стабилизирован, применять 1 – 3 г CTX-200/GR на 1м³ воды.

Эту дозировку можно считать базовой. Дозировка может изменяться в соответствии с индивидуальными характеристиками бассейна, а также климатическими особенностями.

Начальная обработка (шоковое хлорирование) проводится до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

# ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество CTX-200/GR предварительно растворить в пластмассовом ведре и равномерно распределить по поверхности воды бассейна.

после чего необходимо запустить фильтровальное оборудование.

Эту процедуру необходимо проводить в вечернее время в отсутствие купающихся.

Содержание хлора в воде бассейна должно быть в пределах 0,5 – 2 мг/л. Уровень хлора в воде определяется при помощи хлорных и рН тестеров. Замеры необходимо проводить дважды в день.

# УПАКОВКА

Контейнеры по  1 – 3 – 5 – 12 – 30 и 50 кг.

4. ХЛОР В ТАБЛЕТКАХ 200ГР.   СТХ

Медленно растворимое органическое соединение (стабилизированный хлор) для проведения гигиенической обработки воды бассейна.

# СВОЙСТВА

Состояние ……………………………………твердое вещество в таблетках по 200 г

Цвет …………………………………………...белый

Массовая доля хлора ……….….…………..90 %

pH (1%) …………….. …….…………..………2 - 3

Влажность …………………………………….0,30 %

Растворимость ……………………………….1,2 г/100мл.

# ДОЗИРОВКА

- Начальная обработка: 15 г  CTX-200/GR или 1 таблетка CTX-250 на м³ воды.

- Повседневная обработка: после урегулирования уровня рН, обработку можно проводить двумя способами:

- По 1 таблетке CTX-370 на 15м³ воды поместить в скиммеры. Такую обработку необходимо проводить раз в неделю.

- При использовании автоматических дозаторов, необходимое количество реагента поместить в дозатор, после чего необходимо запустить фильтровальную систему.

Эту дозировку можно считать базовой. Дозировка может изменяться в зависимости от индивидуальных особенностей бассейна, а также климатических условий.

Начальная обработка (шоковое хлорирование) необходимо проводить до тех пор, пока вода в бассейне не станет прозрачной.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество CTX-370 поместить в скиммер, после чего запустить фильтровальное оборудование. Продукт растворяется при  прохождении через скиммер.

Важно, чтобы происходила постоянная циркуляция воды через фильтры.

Содержание хлора в воде бассейна должно быть в пределах 0,5 - 2 мг/л. Замеры необходимо производить дважды в день с помощью хлорных и рН тестеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ

- Следите за тем, чтобы процесс фильтрации был свободным и беспрепятственным.

- Необходимо следить за содержанием CTX-370 в скиммерах. Если начальная дозировка растворилась на 90 %, рекомендуется повторно добавить СТХ-370.

- Вовремя удаляйте мусор из скиммеров (листья,  бумагу и пр.) для полного растворения таблеток.

- Не применять CTX-370 в бассейнах из полиестра или винила. Может вызвать окрашивание.

# УПАКОВКА

Контейнеры по 1 – 3 – 5 – 12 – 12 - 25 и 50 кг.

Применение:

После первичного заполнения бассейна водой или длительного его не использования, рекомендуется сначала установить необходимый уровень содержания хлора с помощью быстро растворимых таблеток (таблетки для быстрого хлорирования). Поддержать этот уровень содержания хлора следует, добавляя «Хлор в таблетках 200 гр».

Рекомендации:

Дозировку можно увеличить в случае очень жаркой погоды или большого количества купающихся. Чтобы исключить возможность передозировки и обеспечить качественную дезинфекцию следует поддерживать содержание хлора в количестве от 0,5 до 1,0 мг/л.

5.  РН – минус  СТХ

Вещество в гранулах для уменьшения уровня рН в воде бассейна, при показателе, превышающем 7,6. Регулировка рН является необходимым условием обработки воды во избежание раздражения кожи, вызванного дисбалансом рН  воды.

## СВОЙСТВА

Состояние ………………………………………………..  твердые гранулы

Цвет ………………………………………………….…….  желтый

Плотность …………………………………….……………1,40 – 1,45 г/cм³

pH (20 % водного раствора) ……………………………1,0 – 1,2

Растворимость при 25º C. ………………………………1,080 г/л

## ДОЗИРОВКА

Добавить 1,5 кг CTX-10 для уменьшения уровня рН на 0,2 единицы на 100 м3. Данную дозировку считать основной.

Уровень рН должен быть в пределах 7,2-7,6. Для определения уровня необходимо дважды в день производить замеры с помощью тестеров.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество СТХ-10 развести в отдельной емкости, после чего распределить по водной поверхности бассейна.

## УПАКОВКА

Контейнеры по 1,5 – 8 – 16 – 40 кг.

6. НР – плюс СТХ

# УРОВЕНЬ рН

Показатель рН определяет степень кислотности и щелочности воды. Шкала рН имеет показатели от 0 (повышенная щелочность) до 14 (повышенная кислотность). Показатель 7 обозначает нейтральную кислотность и щелочность воды. Без надлежащей регулировки уровня рН невозможно добиться оптимальных условий для использования воды бассейна.

Повышенный показатель рН:

- Вызывает мутность воды.

- Провоцирует образование накипи на элементах бассейна и хлопья в воде.

- Вызывает раздражение слизистых оболочек глаз и дыхательных путей у купающихся.

- Понижает эффективность дезинфектантов в воде бассейна.

Существует несколько факторов, способствующих изменению показателя рН в воде:

- Вода изначально насыщенна химическими элементами (жесткая).

- Применение в воду бассейна таких химических соединений, как сода или гипохлорит кальция, а также хлор и пр.

- Микрочастицы, приносимые в воду бассейна самими купающимися (грязь, косметика и пр.)

Вещество в гранулах для повышения уровня рН воды в бассейне при показателе ниже 7,2. Такая обработка необходима во избежание раздражения кожи и дыхательных путей.

## СВОЙСТВА

Состояние …………………………………твердое кристаллическое вещество

Цвет …………………………………………белый

Плотность ………………………………….1,0 кг/дм³

рH (0,4 % водного раствора)……………11,17

Растворимость при 20º C. ……………….215 г/л.

## ДОЗИРОВКА

Добавить 1,5 кг CTX-20 на 100м³ для увеличения показателя уровня рН на 0,2 единицы. Эту дозировку считать основной.

Для определения уровня рН воды бассейна используйте тестеры. Тестирование воды должно проводиться дважды в день.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Необходимое количество препарата растворить в отдельной емкости, затем распределить по поверхности воды в бассейне.

## УПАКОВКА

Контейнеры по  6 – 12 и 35 кг.

7. ФЛОКУЛЯНТ   СТХ

Полимерный флокулянт с высокой флокулятивной и коагулятивной способностью. Превращает мелкие частицы, находящиеся в воде бассейна в более крупные для их последующей фильтрации.

# СВОЙСТВА

Состояние ……………………………………………….. жидкость

Цвет ……………………………………………………......желтый

Плотность …………………………………………………1,15 – 1,2 г/cм³

pH (1 % ) …………………………………………………...5-6

# ХАРАКТЕРИСТИКА

- Высокая коагулятивная способность.

- Пригоден для проведения обработки в условиях низких температур.

- Может использоваться при различных показателях рН.

- Сокращает потребность применения препаратов для регулирования уровня рН воды       бассейна.

- Формирует осадочные частицы значительного размера (флоккулы), легко подвергающиеся фильтрации.

- Снижает уровень растворимого алюминия в обработанной воде.

- Уничтожает органические частицы.

- Эффективен в мутной воде.

- Улучшает бактериологическое качество воды, тем самым сокращается потребление химии для дезинфекции.

# ДОЗИРОВКА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

# ОБРАБОТКА ВОДЫ ПРИ СИЛЬНОМ ЗАГРЯЗНЕНИИ

Убедитесь, что фильтровальное оборудование выключено и в бассейне нет купающихся. Добавьте СТХ-41 из расчета 10 мл на 1 м³ воды.

Необходимое количество СТХ-41 развести в отдельной емкости, затем добавить непосредственно в воду.

Спустя 8 часов удалите образовавшийся осадок со дна бассейна.

# ЕЖЕДНЕВНАЯ ОБРАБОТКА

Можно применять реагент с использованием дозирующего насоса. СТХ-41 добавить в циркулирующую воду из расчета 0,5 мл на 1 м³.

# УПАКОВКА

Контейнеры по  1 – 5 и 25 л.

8. Инструкция по применению пултестера.

1. Снять  крышку тестера и промыть камеры водой.

2. Наполнить пултестер водой со среднего уровня бассейна.

3. У таблетки PHENOLRED надорвать упаковку и, не прикасаясь к таблетке пальцами поместить в левую камеру.

4. У таблетки DPD надорвать упаковку и, не прикасаясь к таблетке пальцами поместить в правую камеру.

5. Закрыть крышку так, чтобы стрелки на крышке были обращены в сторону шкалы.

6. Таблетки быстро растворяются путем покачивания корпуса тестера.

7. Для определения измеренных величин необходимо держать тестер против дневного света. Значение измеренных величин считываются в месте наибольшего соответствия цвета раствора и цветной шкалы.

8.Значение слева - это величина рН. Рекомендуется в пределах 7,2-7,6

9. Значение справа - содержание свободного хлора (мг/л). Рекомендуется в пределах 1,0 мг/л.

Важные указания:

-прикасание пальцами к таблеткам искажает измеренные величины;

-считывание показаний необходимо делать сразу же после растворения таблеток;

-после каждого измерения, крышка и корпус тестера должны быть тщательно промыты чистой водой;

- при значении рН менее 6,8 -всегда будет желтый цвет, а при значении рН свыше 8,2 - всегда будет красный цвет.

Внимание!

Таблетки - реагенты предназначены только для анализов и не могут употребляться для других целей. Таблетки не должны попадать в руки детей.